北京化工大学校园网集中接入管理办法

北京化工大学校园网是学校教学、科研和管理的重要信息服务平台。由信息中心负责校园网的统一规划、建设和日常运行管理。为规范校园网统一管理，保障网络安全，为校内单位集中接入校园网提供完善服务，制定本规定。

第一条 本规定中所指“校园网集中接入”，其主体是指校内单位自行建设的业务局域网、新建或改建楼域、利用校园网进行数据采集传输的网络专用设备接入校园网主干网。具体包括局域网线路接入、网络专用设备接入两种方式。

第二条 接入单位应在项目实施前，填写《北京化工大学校园网接入申请表》；需要分配IP资源的，根据接入类型，分别填写《北京化工大学校内局域网IP地址申请表》和《北京化工大学网络专用设备IP地址申请表》，报送信息中心。信息中心及时研究该接入行为的可行性和对校园网的影响，审批同意后实施网络接入，并分配IP地址。

第三条 已经接入校园网需对楼宇进行改建或装修，施工过程中需对校园网设施重新辅设，接入单位或施工方应在项目实施前，填写《北京化工大学校园网施工申请表》，报送信息中心，与信息中心协商网络保护、重建等恢复方案，校园网保护、重建等恢复所产生的费用由接入单位承担，信息中心审批同意后方可实施楼宇施工。

第四条 局域网接入交换机、汇聚交换机，接入单位需提供其网络规划和网络拓扑结构图、网络布线图、交换机配置文件等完整资料。所有接入校园网交换机要求与现有校园网设备与之技术兼容，实现无缝衔接，接入交换机接口为以太网千兆电接口，支持IPv6功能，能够实现IPv4/IPv6双栈协议，设备提供3年原厂质保；

第五条 接入校园网单位所在楼宇没有光纤网络覆盖的，接入单位应自行铺设光缆到已有校园网汇聚交换机的楼宇配线间，自备交换机、光模块、跳线等必要设备配件。信息中心负责接入验收和使用监管，并提供必要的指导和技术支持。

第六条 校园内新建或重新进行校园网综合布线的单位，信息中心要求使用六类布线产品，且为国内知名品牌，每房至少2个信息点，1000Mbps到桌面；如需信息中心进行验收，布线前向信息中心提供所用布线产品样品，信息中心确认后方可施工；布线结束后提交fluke测试报告,原厂家材料证明，由信息中心组织验收；综合布线质保期为自验收之日起3年，质保期内光纤响应时间为4-6小时；用户端数据接口故障响应时间为1-2小时；网络病毒、网络攻击、时断时续等网络故障立即响应，每学期开学前对有新入住学生的楼宇进行一次校园网统一检修。

第七条 未经申请和办理接入手续的校内局域网和专用设备，不予接入校园网，也不分配其IP地址。

第八条 本规定从颁布之日起实行。

信息中心

2013年2月